HISTÒRIA GELÒGICA D’ABRERA

En primer lloc s’ha procedit a la consulta de les diferents cartografies geològiques existents sobre la zona:

- Full 11: Baix Llobregat, del Mapa geològic comarcal de Catalunya, 1:50000 de l’ICC, 2005.

- Hoja 392: Sabadell,  del Mapa geológico de España, 1:50000 de l’IGME, 1975.

En primer lloc s’ha procedit a la consulta de la bibliografia geològica-geotècnica de les diferents cartografies existents sobre la zona.

El context de la zona d’estudi es troba en el límit entre quatre grans unitats morfològiques: en el sector oriental, la Depressió del Vallès, en el sector occidental la Depressió del Penedès, al sud la Serralada Litoral i al nord la Serralada Pre-litoral.

L’àrea del present estudi geotècnic es troba concretament en la zona de pas entre la Depressió de Vallès i la Depressió del Penedès.

La depressió del Vallès-Penedès és una fossa d’origen tectònic producte de la fase distensiva a la que va ser sotmesa la Serralada Costanero-Catalana desde l’Oligocè fins el Miocè superior.

Aquesta depressió ha estat reomplerta de materials neògens producte de l’erosió de les unitats estructurals limitants. Aquests materials, en la zona d’estudi, estan formats per sediments d’antics sistemas al·luvials en règim torrencial.

Per sobre d’aquests materials es depositen sediments quaternaris formats per les lleres dels rius existents, el Llobregat i les rieres afluents, en la nostra zona d’estudi, i dipòsits de peu de mont en les zones colindants amb les zones de relleus elevats.