En primer lloc s’ha procedit a la consulta de les diferents cartografies geològiques existents sobre la zona:

- Full 21: Maresme, del Mapa geològic comarcal de Catalunya, 1:50000 de l’ICC, 2005.

- Hoja 394: Calella,  del Mapa geológico de España, 1:50000 de l’IGME, 1977.

La zona estudiada, es troba en la part Nord de la Serralada Litoral, la qual forma part del sistema conegut com la Serralada Costanero-Catalana. La part més septentrional d’aquesta serralada, està formada bàsicament per roques ígnies intrusives procendents dels períodes més tardans de l’orogènia herciniana.

Aquests materials, en la zona d’estudi, estan formats sobretot per granodiorites i granits, els quals s’han vist afectats per processos d’alteració i erosió actuals, que han donat com a resultat la formació de sauló i de sorres arcòsiques, aquestes últimes com a resultat del transport sauló. Aquestes sorres arcòsiques, presenten sovint, una matriu llimosa.

- En el conjunt residencial estudiat, trobem aquestes sorres acòsiques en el llit de la riera i, en el vessant d’un turó, s’hi pot observar el sauló.