- En primer lloc s’ha procedit a la consulta de la bibliografia geològica-geotècnica de les diferents cartografies existents sobre la zona.

- La cartografia geològica utilitzada és el plànol geològic 1:50.000 de Sabadell, nº392, 36-15 publicat per l’Institut Geològic i Miner d’Espanya.

- La zona d’estudi es troba situada a l’extrem nord-oriental del municipi de Castellar del Vallès, al cantó oriental del naixement del riu Tort i els seus torrents afluents.

- Geomorfològicament, la zona d’estudi es troba situada al límit entre dues grans unitats morfològiques: La Depressió del Vallès i la Serralada Prelitoral.

- Més en concret es localitza a la Serralada Pre-litoral. Aquesta serralada és un bloc d’origen tectònic producte de la fase distensiva a la que va ser sotmesa la Serralada Costera Catalana des de l’Oligocè fins el Miocè superior.

- Aquesta serralada està formada per materials del Paleozoic (pissarres i granits alcalins), sobre els que es poden trobar materials Triàssics (materials carbonatats i datrítics), afectats tots ells per una série de falles secundàries associades a la falla nord del Vallés-Penedés. A sobre aquests materials hi trobem materials detrítics (conglomerats, gresos i argil·lites), corresponents al costat est del delta de Sant Llorenç del Munt, format durant el Terciari.

- Per sobre de tots aquests materials es dipositen sediments quaternaris formats per les lleres del riu Ripoll, el seu afluent el riu Tort, i dipòsits de peu de mont en les zones limítrofes amb les zones de relleus elevats de St Llorenç-La Mola.

- Els materials quaternaris són argiles, llims, sorres i graves que sovint es presenten compactats i cimentats. Generalment quan més antics són aquests sediments de terrasses fluvials més compactació presenten.

La zona d’estudi es localitza a la part més elevada de la urbanització, on es troben els materials de la cobertora terciaria, en concret, els materials que trobem son conglomerats