En primer lugar se ha procedido a la consulta de la bibliografía geológica-geotécnica de las diferentes cartografías existentes sobre la zona.

La cartografía utilizada corresponde al plano geológico 1:50.000 de Berga, nº293, 36-12 publicado por el “Instituto Geológico y Minero de España”.

La zona estudiada, se encuentra situada en el límite sur de los mantos de corrimiento del Pirineo oriental y su antepaís plegado. En concreto corresponde a la zona sud-pirinenca.

Es una zona muy afectada por los cabalgamientos producidos durante la orogenia alpina. Concretamente son mantos de corrimiento desplazados hacia el sur. El despegue de la cobertura Mesozoica se produce a favor del Keuper.

Los materiales que afloran en la zona de estudio corresponden a la secuencia de Sant Corneli (Canociense-Santoniense inferior). Están principalmente formados por calizas y margas con Lacazinas.

Esta secuencia sólo se encuentra en el manto del Pedraforca y en la parte nororiental, pero con una extensión mayor, llegando a aflorar, hacia el este en la zona de Falgars y hacia el sur por los alrededores de la central térmica de Cercs.