En primer lloc s’ha procedit a la consulta de la bibliografia geològica-geotècnica de les diferents cartografies existents sobre la zona.

La cartografia geològica utilitzada és el plànol geològic 1:50.000 de Hospitalet de LLobregat, nº420, 86-16 publicat per el “Instituto Geológico y Minero de España”.

La zona d’estudi es troba situada al límit entre la Depressió del Vallès, i la Serralada Litoral.

En concret, Cerdanyola es localitza a la part Sud-est de la depressió del Vallès. Aquesta Depressió és una fossa d’origen tectònic producte de la fase distensiva a la que va ser sotmesa la Serralada Costero Catalana des de l’Oligocè fins el Miocè superior, i que és limitada per una banda amb la ja citada Serralada Litoral i per l’altre per la Serralada Pre-litoral.

A prop de la zona d’estudi, a pocs quilòmetres cap a l’oest, just on passa el riu Llobregat, es localitza una gran falla hercínica d’orientació Nord-Sur, que es coneix com la Falla del Llobregat i que divideix en dues parts la Depressió vallès-Penedès.

Aquesta depressió ha estat reomplerta de materials miocens i neògens producte de l’erosió de les unitats estructurals limitants. Aquests materials, en la zona d’estudi, estan formats per materials sedimentaris d’antics sistemes al·luvials en règim torrencial, del tipus: lutites, gresos i conglomerats.

Per sobre d’aquests materials, es dipositen sediments quaternaris, que tenen com origen materials transportats i sedimentats per les xarxes fluvials més recents  i dipòsits de peu de mont en les zones confrontants amb les zones de relleus elevats.

Aquests materials quaternaris són argiles, llims, sorres i graves que sovint es presenten compactats i cimentats. Generalment quan més antics són aquests sediments de terrasses fluvials més compactació presenten.