En primer lloc s’ha procedit a la consulta de la bibliografia geològica-geotècnica de les diferents cartografies existents sobre la zona.

La cartografia geològica utilitzada és el plànol geològic 1:50.000 de L’Hospitalet de Llobregat, nº420, 36-16 publicat pel “Instituto Geológico y Minero de España”.

Desde el punt de vista geològic la zona d’estudi es troba situada dins la Serralada Costanero-Catalana, de orientació NE-SW i per tant aproximadament paral·lela a la linia de costa. Aquesta serralada està constituïda per dues cadenes muntanyoses, la Litoral, més propera al mar i la pre-Litoral, separada de l’anterior per una fossa d’origen tectònic que constitueix una zona deprimida coneguda com a depressió del Vallès-Penedès. El riu Llobregat, en el seu curs mes baix, talla transversalment aquestes estructures, aprofitant una falla del mateix nom, de direcció SE-NW, el que provoca que la Serralada presenti un comportament diferent, des del punt de vista geològic, a cada costat del riu.

Morfoestructuralment, el solar objecte d’aquest estudi es troba situat a la Serralada Litoral, al sud-oest del riu Llobregat. En aquest sector, el sòcol paleozoic, dominant a l’altre costat del riu i constiuit per pissarres, filtites i esquistos, desapareix suament sota la cobertora secundari, constituida per formacions del Triasic (alternançes d’argiles, conglomerats i gresos, i calcàries), i del Juràssic i Cretàcic (calcàries i dolomies).

Cartogràficament, el solar objecte d’aquest estudi queda ubicat sobre materials del Buntsandstein. Concretament es tracta de gresos i lutites de color vermell.