En primer lloc s’ha procedit a la consulta de la bibliografia geològica-geotècnica de les diferents cartografies existents sobre la zona.

La cartografia geològica utilitzada és el plànol geològic 1:50.000 de L’Hospitalet de Llobregat, nº420, 36-16 publicat per l’Institut Geològic i Miner d’Espanya.

Desde el punt de vista geològic la zona d’estudi es troba situada dins la Serralada Costanero-Catalana, de orientació NE-SW i per tant aproximadament paral·lela a la linia de costa. Aquesta serralada està constituïda per dues cadenes muntanyoses, la Litoral, més propera al mar i la pre-Litoral, separada de l’anterior per una fossa d’origen tectònic que constitueix una zona depromida coneguda com a depressió del Vallès-Penedès. El riu Llobregat en el seu curs mes baix, talla transversalment aquestes estructures, aprofitant una falla de direcció SE-NW, lo qual provoca que els sectors de la Serralada que queden al costat del riu tinguin un comportament molt diferent desde el punt de vista geològic.

Morfoestructuralment, el solar objecte d’aquest estudi es troba situat a la Serralada Litoral, en el sector SE del riu Llobregat. En aquest sectro, el sòcol paleozoic, dominant a l’altre costat del riu i constiuit per pissarres, filtites i esquistos, desapareix suament sota la cobertora secundari, constituida per formacions del Trias (alternança d’argiles, conglomerats i arenisques amb calcàries), Juràssic i Cretàcic (calcàries i dolomies).

Cartogràficament, el solar objecte d’aquest estudi queda ubicat sobre materials del Muschelkalk. Concretament es tracta de clacàries de gra fi i de color gris.