ESPARRAGUERA

- En primer lloc s’ha procedit a la consulta de la bibliografia geològica-geotècnica de les diferents cartografies existents sobre la zona.

- La cartografia geològica utilitzada és el plànol geològic 1:50.000 de Sabadell, nº392 36-15 publicat per l’Institut Geològic i Miner d’Espanya.

La zona d’estudi es troba situada a la unitat litoestructural coneguda com la  Depressió del Vallès-Penedès.

En concret, Esparreguera es localitza a la part central de la Depressió del Vallès. Aquesta Depressió és una fossa d’origen tectònic producte de la fase distensiva a la que va ser sotmesa la Serralada Costero Catalana desde l’Oligocè fins el Miocè superior, i que  és limitada per una banda amb la ja citada Serralada Litoral i per l’altre per la Serralada Pre-litoral.

A prop de la zona d’estudi, a pocs quilòmetres cap a l’oest, just on passa el riu Llobregat, es localitza una gran falla  d’orientació Nord-Sur, que es coneix com la Falla del Llobregat i que divideix en dues parts la Depressió Vallès-Penedès.

Aquesta depressió ha estat reomplerta de materials neògens producte de l’erosió de les unitats estructurals limitants. Aquests materials, en la zona d’estudi, estan formats per roques sedimentàries d’antics sistemes al·luvials en règim torrencial, del tipus: lutites, arenisques i conglomerats.

Per sobre d’aquests materials, es dipositen sediments quaternaris, que tenen com origen materials transportats i sedimentats per les xarxes fluvials més recents  i dipòsits de peu de mont en les zones més properes amb les zones de relleus elevats.

Aquests materials quaternaris són argiles, llims, sorres i graves que sovint es presenten compactats i cimentats. Generalment quan més antics són aquests sediments de terrasses fluvials més compactació presenten.