Historia de Pacs del Penedés i amb variacions pot ser la de Vilafranca

En primer lloc s’ha procedit a la consulta de la bibliografia geològica-geotècnica de les diferents cartografies existents sobre la zona.

Concretament, la cartografia geològica utilitzada és el plànol geològic 1:50.000 de Vilafranca del Penedés nº419, 35-16 publicat per l’”Instituto Geológico y Minero de España”.

Geograficament Pacs del Penedés es troba a l´Alt Penedés, en concret al NW de la població de Vilafranca del Penedes tot seguint  la carretera que du cap a La Llacuna.

La zona d’estudi es troba situada a la zona coneguda com a Depressió del Penedés, limitada per dues unitats que transcorren més o menys paraleles entre elles de NE a SW a banda i banda de la citada  depressió, al nord hi trobem el  Bloc del Gayà, que forma part de la serralada Pre-litoral, i es format per materials bàsicament Eocens,  i al sud el bloc del Garraf, format per materials Mesozoics, que forma part de la serralada Litoral, ambdues estructures confereixen a la depressió del Penedés una estructura en semi-graven que va ésser reomplerta posteriorment  per materials del Miocè en un principi d´origen mari i que posteriorment van anar  passant a dominis més continentals, en el moment en que el mar era obligat a retirar-se cap a la zona on ara el trobem per elevació de tot el conjunt en general.

Finalment els materials quaternaris formen l´ultim estatge de sedimentació ja més recent  que apareix de forma important  per tota la depressió.

A l´Est de Pacs ens afloren materials del Cretàcic, degut a una sèrie de falles normals que han fet pujar els materials Cretàcics respecte els Miocens i que la posterior erosió ha deixat al descobert.

Pacs del Penedés, però, es troba basicament damunt de  materials quaternaris, i materials del Miocè, com és el cas de la zona d´estudi.