  - Introducció geogràfica i geològica.

En primer lloc s’ha procedit a la consulta de la bibliografia geològica-geotècnica de les diferents cartografies existents sobre la zona.

Concretament, la cartografia geològica utilitzada és el plànol geològic 1:50.000 d´Igualada nº391, 35-15 publicat per l’”Instituto Geológico y Minero de España”.

La zona d’estudi es troba situada just a la zona de contacte entre la unitat geomorfològica de la Serralada Costanero-Catalana i la unitat geomorfològica de la depressió de l´Ebre.

La Serralada Costanero-Catalana està formada en aquesta part per pissarres i roques ignies del paleozoic i per gresos i roques calcàries del triàssic.

Els materials que afloren en superfície en aquesta part de la depressió de l´Ebre estàn formats per calcàries, dolomies i margues, depositats en la conca marina que ocupava aquesta zona durant els primers pisos del terciari.

A mesura que la Serralada Costanero-Catalana s´anava plegant, la conca marina es reomplia amb els materials erosionats en les noves muntanys, donant lloc a diposits detrítics com els dels conglomerats de Montserrat.

Per sobre de tots aquests materials, s´ha instal·lat la xarxa hídrica actual, que ha donat lloc a la sedimentació de materials detrítics depositats en forma de ventalls aluvials, terrasses fluvials o diposits de peu-de-mont.

La vil·la de la pobla de Claramunt esta construïda en la seva major part, sobre una de les terrasses fluvials del riu Anoia, pel què els materials dels solar estaran formats per argiles, sorres i graves procedents de l´erosió dels materials de la Serralada Costanero-Catalana i de la depressió de l´Ebre.