  - Introducció geogràfica i geològica.

En primer lloc s’ha procedit a la consulta de les diferents cartografies geològiques existents sobre la zona:

- Full 40: Vallés Occidental, del Mapa geològic comarcal de Catalunya, 1:50000 de l’ICC, 2005.

- Hoja 392: Sabadell; Hoja 393: Mataró,  del Mapa geológico de España, 1:50000 de l’IGME, 1975 i 1994.

La zona estudiada, es troba dins la unitat geomorfològica coneguda com la Serralada Costanero-Catalana, concretament dins la subunitat de la Depressió del Vallès Penedès. Aquesta depressió, es troba limitada al nord per la Serralada pre-Litoral i, al sud per la Serralada Litoral.

La depressió del Vallès-Penedès és una fossa d’origen tectònic producte de la fase distensiva a la que va ser sotmesa la Serralada Costanero-Catalana desde l’Oligocè fins el Miocè superior.

Aquesta depressió ha estat reomplerta de materials neògens producte de l’erosió de les unitats estructurals limitants. Aquests materials, en la zona d’estudi, estan formats per sediments d’antics sistemes al·luvials en règim torrencial, (fàcies d’argiles i sorres conglomeràtiques)

Per sobre d’aquests materials es dipositen sediments quaternaris formats bàsicament per llims, sorres i argiles, que en algunes zones poden estar cimentades.

En el solar estudiat, hi trobem aquests materials quaternaris, formats per argiles, sorres i graves.