En primer lloc s’ha procedit a la consulta de la bibliografia geològica-geotècnica de les diferents cartografies existents sobre la zona.

Concretament, la cartografia geològica utilitzada és el plànol geològic 1:50.000 de Vilafranca del Penedès nº419, 35-16 publicat pel ”Instituto Geológico y Minero de España”.

Geogràficament Sant Martí Sarroca es troba a l´Alt Penedès, en concret al NW de la població de Vilafranca del Penedès tot seguint la carretera que cap a La Llacuna.

La zona d’estudi es troba situada a la zona coneguda com a Depressió del Penedès, limitada per dues unitats que transcorren més o menys paral·leles entre elles de NE a SW a banda i banda de la citada depressió.

Al nord hi trobem el Bloc del Gaià, que forma part de la serralada Pre-litoral. I està format per materials bàsicament eocens; i al sud el bloc del Garraf, format per materials Mesozoics, que forma part de la serralada Litoral. Ambdues estructures confereixen a la depressió del Penedès una estructura en semi-graven que va ser reomplerta posteriorment per materials del Miocè en un principi d´origen marí i que posteriorment van anar passant a dominis més continentals, en el moment en què el mar era obligat a retirar-se cap a la zona on ara el trobem per elevació de tot el conjunt en general.

Finalment els materials quaternaris formen l'últim estatge de sedimentació ja més recent, que apareix de forma important per tota la depressió.

A l´Est, entre Sant Martí Sarroca i Vilobí del Penedès, ens afloren materials del Juràssic i el Cretaci, degut a una sèrie de falles normals que han fet pujar aquests materials respecte els Miocens i que la posterior erosió ha deixat al descobert.

Sant Martí Sarroca però, es troba bàsicament damunt de materials quaternaris, i materials del Miocè, com és el cas de la zona d´estudi.