  - Introducció geogràfica i geològica

En primer lloc s’ha procedit a la consulta de les diferents cartografies geològiques existents sobre la zona:

- Full 21: Maresme, del Mapa geològic comarcal de Catalunya, 1:50000 de l’ICC, 2005.

- Hoja 393: Mataró; Hoja: 394: Calella,  del Mapa geológico de España, 1:50000 de l’IGME, 1994 i 1977.

La zona d’estudi es troba situada a la part més septentrional de la unitat geomorfològica anomenada Serralada Costanero-Catalana, concretament a la subunitat coneguda com la Serralada Litoral, la qual limita a l’est amb el mar Mediterrani i cap a l’oest amb les subunitats geomorfològiques de la Serralada Pre-litoral i la Depressió del Vallès-Penedès.

La Serralada Costanero-Catalana està formada principalment en la seva part septentrional, per roques plutòniques àcides, sobretot granits i granodiorites.

Aquests granits i granodiorites es troben en la seva part superficial meoritzats per l’acció dels agents climatològics externs. Aquesta meteorització ha donat lloc a la formació “sauló”.

Per sobre d’aquests materials s’han format els sòls actuals, formats pel l’alteració i disgregació del sauló, l’acumulació de sediments i de restes de matèria orgànica.

A partir de  les observacions de camp realitzades pel geòleg desplaçat a l´obra, s´has pogut constatar que en els solar estudiat hi aflora en superficie aquests tres tipus de materials: en la part més elevada de la parcel·la s´hi pot veure afloraments de sauló i algún petit aflorament de graniodiorita, mentre que en la part més enfonsada de la parcel·la el material més superficial, és sauló resedimentat i restes de materia orgànica.