En primer lloc s’ha procedit a la consulta de la bibliografia geològica-geotècnica de les diferents cartografies existents sobre la zona.

Concretament la cartografia geològica utilitzada és el full escala 1:50.000 de Calella, nº 394 /38-15 publicat per El Instituto Geológico y Minero de España.

La zona d’estudi es troba situada a la part més septentrional de la unitat geomorfològica anomenada Serralada Costanero-Catalana, concretament a la subunitat coneguda com la Serralada Litoral, la qual limita a l’est amb el mar Mediterrani i cap a l’oest amb les subunitats geomorfològiques de la Serralada Pre-litoral i la Depressió del Vallès-Penedès.

Aquests materials, en la zona d’estudi, estan formats sobretot per granodiorites i granits, els quals s’han vist afectats per processos d’alteració i erosió actuals, que han donat com a resultat la formació de sauló i de sorres arcòsiques, aquestes últimes com a resultat del transport sauló. Aquestes sorres arcòsiques, presenten sovint, una matriu llimosa. També cal esmentar l’abundància de pòrfirs que reomplen les esquerdes del batòlit, generalment de composició granítica a quars-diorítica.

Posteriorment, en el Terciari, l’orogenia alpina condiciona el relleu actual reactivant antigues fractures i originant-ne de noves. Aquesta tectònica en blocs condiciona la formació de cubetes o conques (durant el Pliocè) reomplertes per sediments detrítics de caràcter continental formades a partir dels materials hercínics.

Durant el Quaternari comença un cicle erosiu amb la instal·lació de la xarxa fluvial actual que donarà lloc als dipòsits fluvials formats per arenes, argiles i graves.