En primer lloc s’ha procedit a la consulta de la bibliografia geològica-geotècnica de les diferents cartografies existents sobre la zona.

La cartografia geològica utilitzada és el plànol geològic 1:50.000 de, nº332, publicat per l’Instituto Tecnológico GeoMinero de España, full de Vic.

A gran escala, estem situats sobre la gran unitat de graníts i granodiorites Montseny-Guilleries, la qual és una part del gran batòlit de les Serralades Costaneres Catalanes. Aquesta unitat és d’edat tardiherciniana.

Aquest batòlit es va formar durant la fase final del plegament hercínic donant un gran plutonisme discordant  amb la seva corresponent aurèola de contacte.

Aquests materials, en la zona d’estudi, estan formats sobretot per granodiorites i granits, els quals s’han vist afectats per processos d’alteració i erosió actuals, que han donat com a resultat la formació de sauló i de sorres arcòsiques, aquestes últimes com a resultat del transport sauló. Aquestes sorres arcòsiques, presenten sovint, una matriu llimosa. També cal esmentar l’abundància de pòrfirs que reomplen les esquerdes del batòlit, generalment de composició granítica a quars-diorítica.

Posteriorment, en el Terciari, l’orogenia alpina condiciona el relleu actual reactivant antigues fractures i originant-ne de noves. Aquesta tectònica en blocs condiciona la formació de cubetes o conques (durant el Pliocè) reomplertes per sediments detrítics de caràcter continental formades a partir dels materials hercínics .

Durant el Quaternari comença un cicle erosiu amb la instal·lació de la xarxa fluvial actual que donarà lloc als dipòsits fluvials formats per arenes, argiles i graves.