En primer lugar se ha procedido a la consulta de la bibliografía geológica-geotécnica de las diferentes cartografías existentes sobre la zona.

La cartografía geológica utilizada es el mapa geológico 1:50.000 de El Hospitalet de Llobregat, nº420, 36-16 publicado por el ”Instituto Geológico y Minero de España”.

La zona de estudio se encuentra situada en la unidad geomorfológica del Delta del Llobregat, (situada al Suroeste de la ciudad de Barcelona). Esta unidad es de origen tectónico y atraviesa en esta zona el sector central de la Cordillera Litoral, entre el Macizo del Garraf y la Sierra de Collserola, encontrándose rellenada por sedimentos sedimentarios de edad terciaria y cuaternaria.

Geomorfológicamente el Delta del Llobregat se abre a partir del estrecho de Cornellá, en Sant Boi, formando una extensa llanura que alcanza una superficie próxima a los 100 Km 2 .Topográficamente es una zona llana, con un ligero pendiente hacia la línea de costa.

Los materiales del delta son de edad cuaternaria reciente o holocena. De base a techo está formado por: nivel inferior detrítico de gravas y arenas de origen aluvial, nivel medio de limos oscuros y nivel superior de arenas.

Los materiales observados en los sondeos de la zona de estudio corresponden a este último nivel (nivel superior de arenas), constituido principalmente por arenas de diferente granulometría con intercalaciones de gravas y arcillas.