Situació geolólica – geotécnica de Querol (tarragona)...pero pot servir per rodalies amb modificacions

En primer lloc s’ha procedit a la consulta de la bibliografia geològica-geotècnica de les diferents cartografies existents sobre la zona.

Concretament, la cartografia geològica utilitzada és el plànol geològic 1:50.000 de Vilafranca del Penedès nº419, 35-16 publicat per l’ “Instituto Geológico y Minero de España”.

La zona d’estudi es troba situada a la subunitat geomorfològica de la  serralada Prelitoral, que limita a banda i banda per les subunitats geomorfológiques de la depressió central catalana i la serralada Litoral que transcorren més o menys paral·leles entre elles.

La Depressió del Penedès és un semigraben enfonsat respecte d´aquestes dues serralades.

En aquesta zona les serralades prelitoral i litoral estan formades majoritàriament per roques sedimentàries (principalment calcàries i dolomies) del mesozoic, mentre que la Depressió del Penedès ha estat reomplerta per sediments terciaris i quaternaris.

Els materials terciaris més abundants, són  calcàries d´escull, margues i sorres sedimentades en un ambient marítim.

Els materials quaternaris predominants corresponen a petits dipòsits de peu de mont i a sòls desenvolupats sobre els materials terciaris. Estan formats principalment per sorres i llims en els que freqüentment és desenvolupen crostes calcàries

Els materials que trobem en el solar estudiat corresponen a aquests nivells de roques sedimentàries del mesozoic, principalment calcàries.