Historia de Pacs del Penedés i amb variacions pot ser la de Vilafranca

En primer lloc s’ha procedit a la consulta de les diferents cartografies geològiques existents sobre la zona:

- Full 03: Alt Penedès, del Mapa geològic comarcal de Catalunya, 1:50000 de l’ICC, 2005.

- Hoja 419: Vilafranca del Penedès,  del Mapa geológico de España, 1:50000 de l’IGME, 1975.

La zona d’estudi es troba situada a la subunitat geomorfològica de la  Depressió del Penedés, que limita a banda i banda per les subunitats geomorfolgiques de la serralada Prelitoral i Litoral que transcorren més o menys paral·leles entre elles.

La Depressió del Penedès és un semigraben enfonsat respecte d´aquestes dues serralades.

En aquesta zona les serralades prelitoral i litoral estan formades majoritàriament per roques sedimentàries (principalment calcàries i dolomies) del mesozoic, mentre que la Depresió del Penedes ha estat reomplerta per sediments terciaris i quaternaris.

Els materials terciaris més abundants, són  calcàries d´escull, margues i sorres sedimentades en un ambient marítim.

Els materials quaternaris predominants corresponen a petits deposits de peu de mont i a sòls desenvolupats sobre els materials terciaris. Estan formats principalment per sorres i llims en els que freqüentment és desenvolupen crostes calcàries

Els materials que trobem en el solar estudiat, corresponen a aquests nivells de sòls quaternaris amb preseència de crostes carbonatades.