HISTORIA GEOLÓGICA OTERO (TOLEDO)

La zona en estudio está situada en la denominada fosa tectónica del río Alberche, la cual limita al norte con la Sierra de Gredos.

Durante el Paleozoico gran parte de la Península Ibérica se encontraba cubierta por un mar, donde se iban depositando sedimentos provenientes de zonas emergidas. A finales del Paleozoico, en el llamado periodo Carbonífero, tiene lugar la orogenia Hercínica, y como resultado de esta serie de procesos tectónicos los sedimentos marinos son plegados, fracturados y elevados por encima del nivel del mar, dando lugar a la formación de una gran cordillera, denominada Sistema Central, donde se encuentra la Sierra de Gredos. Como consecuencia de las altas presiones y temperaturas las rocas sedimentarias se transforman en metamórficas (pizarras, esquistos, mármoles, gneises), e inclusos en las zonas más profundas las rocas se funden dando lugar a magmas que ascienden hasta la superficie. Así, como resultado final encontramos en el núcleo de la cordillera rocas graníticas sin deformar encajadas en rocas metamórficas muy deformadas.

Durante el Mesozoico y parte del Terciario en la zona predomina la erosión, desmantelando la antigua cordillera y sacando a la luz las partes más profundas.

En el Terciario comenzó una nueva orogenia, la orogenia Alpina. Los materiales se elevaron de nuevo y se fracturaron, debido a su gran rigidez, reactivando en muchos casos antiguas fallas Hercínicas, formando grandes bloques que se elevaron de forma desigual (horts y fosas tectónicas). El resultado final es un conjunto de bloques más elevados que separa dos grandes cuencas sedimentarias (cuenca del Duero y del Tajo). En la Sierra de Gredos la estructura en bloques presenta a grandes rasgos una alineación Este-Oeste.

Durante el Terciario estas fosas se rellenan de sedimentos provenientes de los macizos rocosos que las rodeaban, sedimentos mayoritariamente de tipo arenas arcósicas.

Finalmente, durante el Cuaternario, un rejuvenecimiento del relieve hizo que la erosión se intensificara y se encajara la red hidrográfica actual, erosionando las penillanuras que se habían formado en las depresiones al colmatarse de sedimentos.