# Situació geològica

En primer lloc s’ha procedit a la consulta de les diferents cartografies geològiques existents sobre la zona:

- Full 21: Maresme, del Mapa geològic comarcal de Catalunya, 1:50000 de l’ICC, 2005.

- Hoja 393: Mataró; Hoja 394: Calella,  del Mapa geológico de España, 1:50000 de l’IGME, 1994 i 1977 respectivament.

La zona d´estudi es troba dins la unitat de la Serralada Litoral, la qual forma part del Sistema Mediterrani, juntament amb la Depressió del Vallès-Penedès i la Serralada Prelitoral.

En concret, la major part de la Serralada Litoral, des de Badalona fins a Palamós, està formada per materials Granodiorítics, procedents de la intrusió magmàtica que es va produir durant el període Carbonífer-Permià

Els únics testimonis coneguts de la part baixa del Paleozoic (Cambrià inferior) de la Serralada Litoral, són uns esquists que afloren al Nordest de Mataró.

Posteriorment al Cambrià Inferior, es produí una transgressió marina en la qual es van sedimentar calcàries, i uns fangs argilosos que després, gràcies a la tectònica i al metamorfisme, es convertirien en les pissarres que afloren a prop del Vallès.

Durant el Westfalià es van produir plegaments isoclinals i sincrònicament es va desenvolupar una esquistositat. La continuació de la deformació va conduir a una deformació de les estructures anteriors.

Quan van acabar els processos de plegament, és quan van intruir les Granodiorites, que van donar lloc a una aureola de metamorfisme de contacte i a una diaclassació de les roques sedimentàries. Per aquestes diàclassis s´hi van intruir els Pòrfirs i Aplites que afloren actualment en filons.

A la zona de Mataró, per damunt de les granodiorites afloren els materials quaternaris de peudemont, associats als relleus dels quals procedeixen, com és el cas de la Serralada Litoral.

El present estudi s’ha realitzat sobre les granodiorites de la Serralada Litoral.