En primer lloc s’ha procedit a la consulta de les diferents cartografies geològiques existents sobre la zona:

- Full 11: Baix Llobregat, del Mapa geològic comarcal de Catalunya, 1:50000 de l’ICC, 2005.

- Hoja 420: Hospitalet de Llobregat,  del Mapa geológico de España, 1:50000 de l’IGME, 1975.

Ens trobem a la part occidental de la comarca del Baix Llobregat, a la llera dreta del riu que dona nom a l’esmentada comarca i molt a prop del límit amb l’Alt Penedès.

La cartografia geològica utilitzada és el plànol geològic 1:50.000 de L’Hospitalet de Llobregat, nº420, 36-16 publicat per a l’Institut Geològic i Miner d’Espanya.

La zona d’estudi es troba situada geogràficament al marge dret del Riu llobregat, a la base de la Serralada Litoral. Aquesta, a la vegada, forma part de la Serralada Costero Catalana, conjunt que comprén també la Serralada Prelitoral i la Depressió del Vallès-Penedès. En aquesta zona, la Serralada Litoral es troba travessada pel riu Llobregat. Aquest riu forma un llarg i estret passadís d’origen tectònic, coincidint amb la presència d’una fractura que desplaça tant la Serralada Litoral com la Prelitoral.

- La sèrie de materials presents en aquesta zona de la Serralada Litoral comença amb les pissarres del Paleozoic, que afloren a la part inferior de la Vall del Llobregat. Per damunt, i discordants apareixen els materials d’edat Triàsic: comença la sèrie amb les fàcies continentals del Buntsandstein, formades per conglomerats, gresos i lutites amb els seu característic color vermell; continua amb els dos trams formats per dolomies i calcàries del Muschelkalk, separats per una intercalació de gresos i lutites vermelles; per acabar, els materials del triàsic superior, representats per la fàcies Keuper. Es tracta de margues i calcàries margoses.

- Pel que fa als materials quaternaris, en aquesta zona els que adquireixen una major importància són els corresponents a les terrasses del Riu Llobregat. Són d’edat Pleistocè. Es calcula que el llit actual del riu està encaixat uns 20 m en aquests materials.

- En el cas concret d’aquest estudi, s’han identificat els materials quaternaris del Pleistocè, corresponents a les antigues terrasses fluvials del Riu Llobregat. Entre els dos nivells descrits es dibuixa  en vertical una sèrie granodecreixent (de més a menys profunditat), implicant una disminució de capacitat de transport del riu. Aquest fet es deu al desplaçament del curs del Riu Llobregat a mida que s’ha anat encaixonant a la vall.