En primer lloc s’ha procedit a la consulta de les diferents cartografies geològiques existents sobre la zona:

- Full 36: Tarragonès, del Mapa geològic comarcal de Catalunya, 1:50000 de l’ICC, 2005.

- Hoja 473: Tarragona,  del Mapa geológico de España, 1:50000 de l’IGME, 1973.

El port de Tarragona està situat a la vora de la Depressió Valls-Reus, originàriament una fossa tetònica, a tocar del plec-falla cavalcant de Salou-Tarragona.

Durant el Miocè es va produir una invasió marina provocant la sedimentació de fàcies arrecifals, costaneres i d’estuari. Totes elles intensament imbricades.

La fàcies arrecifal la formen calcàries bioclàstiques , originades a partir d’algues i diferents organismes, i també calcarenites amb cimentació variable.

Les fàcies costera i d’estuari són una alternança rítmica de margues i calcàries amb un grau de cimentació  variable.

També durant el Miocè i posteriorment a aquest va tenir lloc una regressió marina provocada per moviments orogènics. En la conca, llavors, es va instaurar un règim fluvio-torrencial, amb l’aport de materials del riu Francolí i del riu Gaya. Aquesta dinàmica, causada pel basculament del substrat del graben Valls-Reus va provocar també una sèrie de plecs i encavalcaments que van elevar la zona de Tarragona i l’actual cap de Salou respecte de la resta de la depressió Valls-Reus.